任务书

余姚某小区快题设计：

- 基本情况：该小区位于余姚城东新区，东侧为双河路，南侧为金型路，西侧为万丰路，北侧为冶山路，总规划面积25653.60平方米。

- 设计风格：能充分体现精致典雅的现代化建筑风格，良好的文化氛围，并与周围的建筑及环境即互有变化，又互相协调。

- 平面布置要求：

⑴地块规划用地性质为居住用地，建设多层（五层）居住建筑；

⑵建筑间距：多层住宅南北间距≥1：1.25倍的建筑高度+

1米，山墙端距≥8.0米，若有道路通过，则山墙间距≥10.0米；

⑶平面设计须符合消防要求

- ⑴多层建筑后退万丰路≥4.0米，后退双河路≥5.0米以上；

⑵后退北侧用地红线≥5.0米以上，后退南侧用地红线≥10.0米以上；

⑶后退万家桥江河道蓝线≥15.0米以上。

- 容积率：≤1.3

- 绿地率：≥35.0%

- 主要出入口位置：沿双河路、万丰路组织出入口，道路交叉口开口应满足规范要求

- 停车泊位：停车泊位按汽车0.6辆/户

- 用地内必配的公共设施：

配套建设一座面积不小于60平方米的公厕。物业管理用房等按规定分别配套规模不小于总建筑面积的10.8‰，社区管理用房建筑面积不小于总建筑面积的2‰。